ОАО «АК ОЗНА»

###### АЯ36

ОКП 36 6713

# УСТАНОВКА                                                                                                      БЛОЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ «БИУС 40-50»

# Руководство по эксплуатации

# Ха1.620.031 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для изучения устройства и работы установки блочной автоматизированной индивидуальной «БИУС 40-50» и содержит сведения, необходимые для  монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Выполнение требований, изложенных в РЭ, позволяет обеспечить наиболее полное использование технических возможностей установки и поддержание ее в постоянной работоспособности.

При эксплуатации установки следует дополнительно пользоваться самостоятельными документами изделий, входящих в комплект установок.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

      - Установка блочная автоматизированная индивидуальная

«БИУС 40-50» (в дальнейшем – установка) предназначена для измерения количества продукции скважины, отдаленной от основных объектов.

Функциональное назначение установки – определение дебита скважины.

Эксплуатационное назначение установки – обеспечение контроля за технологическими режимами работы нефтяной скважины.

1.1.1.2. Областью применения установки являются нефтегазодобывающие предприятия, имеющие скважины с дебитом до 100 м3/сут.

1.1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.2.1 Диапазон дебитов, подключенных к

установке скважин, м3\сут, в пределах                                          от 1 до 100

1.1.2.2  Рабочее давление, МПа, не более                            4,0

1.1.2.3 Питание электрических цепей:

род тока                                                                                   переменный

напряжение, В                                                                        380\220

отклонение напряжения питания сети,%                            от минус 15

до плюс 10

## частота переменного тока, Гц                                                501

потребляемая мощность, кВА, не более                               5

1.1.2.4 Характеристика окружающего воздуха:

интервал температур, оС                                                        от минус 50

до плюс 45

1.1.2.5 Характеристика рабочей среды:

температура, оС, в пределах                                                  от 5 до 70

кинематическая вязкость жидкости при                              от 110-6

температуре 20оС, м2/с, в пределах                                      до 120 10-6

содержание воды в жидкости, объемная

доля, %, в пределах                                                                         от 0 до 98

содержание парафина, массовая доля, %                           до 7

содержание механических примесей,

мг/л, не более                                                                                  3000

размер механических примесей, мм, не более                             5

содержание сероводорода, объемное, %                                      до 2

содержание сернистых соединений

в массовой доле

1.1.2.6. Исполнение приборов, устройств и

электрооборудования технологического блока                       взрывозащищенное

1.1.2.7 Средний срок службы установки до списания 6 лет.

1.1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.1.3.1 Установка состоит из технологического блока и блока управления и включает комплекты монтажных и запасных частей, инструмента и принадлежностей.

1.1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ

Принципиальная схема установки показана на рис.1. Работа установки происходит следующим образом.

Продукция скважин по трубопроводу, подключенному к установке, поступает в сепарационную емкость (1).

В сепарационной емкости происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся газ  поступает в общий трубопровод.

Жидкость  накапливается в сепараторе, и при определенном уровне, поплавок через систему рычагов перекрывает заслонку (2) на газовой линии, и давление в сепараторе начинает повышаться. При достижении перепада давления  между сепаратором и выходным трубопроводом в пределах 0,08 – 0.12 МПа клапан регулятора расхода (4) открывается и жидкость под избыточным давлением  выдавливается в общий трубопровод. При перепаде давления в пределах 0,02 – 0,03 МПа клапан регулятора расхода закрывается.

При  работе устройства регулирования расхода в зависимости от уровня жидкости в сепараторе  могут наблюдаться следующие положения заслонки и регулятора расхода:

1) Заслонка и клапан регулятора расхода закрыты. При этом положении уровень жидкости в сепараторе высокий, идет дополнительное накопление жидкости и создание избыточного давления внутри сепаратора.

2) Заслонка закрыта, а клапан регулятора расхода открыт. При этом положении уровень жидкости в сепараторе также высокий. Жидкость под воздействием избыточного давления внутри сепаратора пропускается через счетчики. Продолжительность истечения жидкости через счетчики зависит от количества поступающей продукции со скважины. При понижении уровня жидкости  заслонка начинает открываться и пропускать накопившийся газ в общий коллектор. Вследствие понижения давления газа в сепараторе клапан регулятора расхода закрывается и вновь происходит накопление жидкости

Накопившаяся в сепарационной емкости жидкость проходит через  турбинный счетчик жидкости ТОР (5), затем направляется в общий трубопровод.

Устройство регулирования расхода в замерном сепараторе обеспечивает циклическое прохождение жидкости через счетчик ТОР с постоянной скоростью, что позволяет осуществлять измерение в широком диапазоне дебита

скважин с малой погрешностью. Счетчик ТОР выдает  импульсы, которые регистрируются электромагнитным счетчиком в блоке управления. Счетчик имеет шкалу и механический интегратор, где суммируется результат измерения.

Длительность измерения определяется программой.

Время измерения устанавливается на промысле в зависимости от конкретных условий: дебита скважины, способов добычи, состояния разработки месторождения и других условий.

Для удаления из сепарационной емкости отстоявшейся грязи и механических примесей и для разгрузки от давления обводной линии емкость установлена задвижка (14).

Для отключения сепарационной емкости при обслуживании и ремонте используются задвижки (12, 14, 13,15).

В технологическом блоке имеется освещение, обогреватель (8),   вентилятор (9)  (Рис. 1).

Все оборудование смонтировано на металлическом основании. На основании по периметру рамы крепятся панели укрытия.

Укрытие блока отличается легкостью, прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, хорошими теплоизоляционными свойствами.

Укрытие обеспечивает нормальные условия для работы аппаратуры и обслуживающего персонала. Схема электрических соединений технологического блока  и блока управления приведена на рис.2.

1.1.5 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На рис. 3 показаны инструмент и принадлежности, входящие в комплект установки.

Шпилька (1) служит для смены пружины в регуляторе расхода.

Траверса (2)  служит для производства такелажных работ, проводимых с

установкой. Такелажные работы и монтаж установки на месте производят кра-

ном. Применение траверсы обязательно.

Кроме указанных инструментов и принадлежностей с установкой поставляются специальные ключи с комплектующими приборами. Количество и их назначение указано в прилагаемой с установкой документации на комплектующие изделия.

1.1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка технологического блока и блока управления  выполнена на металлических табличках. Таблички также  крепятся на  ТОР1, сепараторе. На табличках указано: наименование изделия,  предприятие-изготовитель, заводской номер изделия, ТУ,  год и месяц изготовления, знак соответствия.

Помимо указанных табличек на приборах и изделиях, выполненных во взрывозащищенном исполнении, имеются предупредительные надписи и знак заземления, дается маркировка исполнения изделия.

Двери блоков при отгрузке пломбируются.  Ключи от дверей уложены в карман, приваренный к швеллеру основания.

Манометры и ТОР пломбируются на предприятии-изготовителе. Дальнейшее пломбирование этих приборов проводится организациями, имеющими право на их поверку и ремонт.

В тех случаях, когда по условиям работы требуется распломбирование ТОР, его штепсельных разъемов и клеммных коробок, работники службы телемеханики и КИП после окончания работ обязаны вновь опломбировать эти элементы.

1.1.7 УПАКОВКА

Трубопровод от предохранительного клапана и воздуховод  перед транспортировкой сняты, уложены внутри технологического блока  и закреплены от перемещений. Ящик с блоком управления также уложен внутри технологического блока и закреплен от перемещений.

Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки ) уложены в отсеки рамы.

Комплект ЗИП, прокладки, плафон светильника, ключи от дверей, прочие ЗИП и документация уложены в ящик. Ящик установлен в технологическом блоке.

1.2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВОК

1.2.1 Емкость сепарационная

Емкость сепарационная предназначена для отделения газа от жидкости, поступающей со скважины,  и периодического пропускания жидкости через счетчик ТОР 1-50 .

. Внутри  емкостей имеется перегородка (10) и сетка (17) для улавливания  инородных предметов, поступающих с продукцией скважины, направляющие полки (18). Для очистки газа от капельной жидкости сепарационная емкость имеет решетку (19)

Для периодического удаления накопившейся грязи в нижней части имеется  патрубок.

Пропарка и продувка грязи производится через отвод в общий трубопровод.

1.2.2 Заслонка.

Заслонка предназначена для создания заданного перепада давления между сепарационной емкостью и  общим трубопроводом. Устройство, работа и технические данные приведены в паспорте на заслонку.

1.2.3 Регулятор расхода.

Регулятор расхода предназначен  для обеспечения расхода жидкости через  счетчик жидкости. Устройство, работа и технические данные приведены в паспорте  на регулятор расхода .

1.2.4 Задвижки.

Задвижки предназначены для использования в качестве запорной арматуры. Устройство, работа и технические данные задвижек приведены в паспорте на них.

1.2.5 Счетчик турбинный ТОР1-50.

Счетчик турбинный ТОР1-50 предназначен для измерения количества жидкости, поступающей со  скважины. Устройство, работа и технические данные счетчика  приведены в паспорте Ха2.833.034 пс.

1.2.6 Обогреватель электрический ОВЭ-4.

Обогреватель электрический ОВЭ-4 предназначен для отопления взрывоопасных помещений. Технические данные обогревателя электрического приведены в руководстве по эксплуатации на обогреватель.

#### 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1.1 При разработке проекта привязки установки учитывать возможность накопления газа  в рабочей зоне установки (например, нельзя размещать установки в котловане).

2.1.2 Установка устанавливается на бетонном горизонтальном основании, гравийной подсыпке, эстакаде и т.д. Вид основания определяется  проектом привязки в зависимости от местных условий.

2.1.3 Планировка площади, строительство эстакады и монтаж технологического блока должны обеспечивать сток из дренажных патрубков в дренажный колодец или емкость. Расстановку блоков установки на месте монтажа производить с помощью крана, с использованием траверсы. Схема строповки показана на рис.4.

2.1.4 Перемещение блоков установки волоком, а также поднятие без применения траверсы не допускается. Прокладку трубопровода от предохранительного клапана выполнить в соответствии с проектом привязки.

2.1.5 При размещении установки на эстакаде в проекте привязки предусмотреть под основание установки укладку минераловатных плит толщиной не менее 30 мм. Минераловатные плиты должны быть предохранены от смятия и воздействия осадков. Работы по подводу питания и заземления производить согласно проекту привязки.

2.1.6 Кабели прокладывать в траншеи глубиной не менее 0,8 м.

2.1.7 Проверьте изоляцию жил кабеля прежде чем их подключить к клеммным коробкам. Подсоединить кабели согласно схеме соединений.

2.1.8. Опрессовать оборудование технологического блока водой под давлением 4,0 МПа. На время опрессовки установить заглушку под предохрани-

тельный клапан, заглушки – на входные трубопроводы и общий трубопровод, а счетчик ТОР  заменить на время опрессовки катушкой. После опрессовки заглушку снять и отрегулировать предохранительный клапан на давление срабатывания 4,0 МПа, подключить трубопровод скважины к входному трубопроводу. По окончании промывки перевести скважину на работу по обводному трубопроводу и вместо катушки смонтировать ТОР, произвести перевод скважины на работу в общий трубопровод через сепарационную емкость.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением скважины к установке после капитального ремонта скважины и сварочных работ на трубопроводе от скважины до установки произвести промывку по обводному трубопроводу в течение 24 часов.

2.2 Использование установки

2.2.1 В состав обслуживающего персонала входят операторы по добыче нефти, слесари и работники службы цеха автоматизации производства (в дальнейшем – ЦАП). Количество обслуживающего персонала определяется нефтепромысловым управлением в зависимости от специфических условий промысла. Операторы следят за технологическим процессом, состоянием технологического оборудования, измерением дебита, производят мелкий профилактический ремонт оборудования. Слесари производят профилактический ремонт технологического оборудования. Работники службы ЦАП производят периодическую поверку приборов контроля, средств автоматизации и их ремонт.

2.2.2. Регулирование и настройку каждой установки производить в следующем порядке:

1)Проверить вручную плавность поворота валов заслонки и поплавка. Соединить рычаги заслонки и поплавка тягой. Отрегулировать положение  ры-

чагов поплавка и заслонки таким образом, чтобы заслонка полностью закрывалась в момент, когда поплавок не достиг верхней точки.

2)  Запустить установку в работу в режиме ручного управления. В период набора давления в сепарационной емкости наблюдать за герметичностью уплотнений. Заполнение производить не допуская гидроударов.

3)  Проверить работу системы поплавок-заслонка. При необходимости произвести коррекцию регулировки,  выбрать положение противовеса на валу поплавка, обеспечивающее плавное открытие заслонки при понижении уровня в сепараторе – «без зависания» поплавка.

4) Установить манометры МТИ класса точности 1,0 и произвести настройку регулятора расхода при помощи фиксаторов и силовой пружины  на давление перепада  0,08-0,12 МПа на открытие регулятора и 0,02-0,03 МПа - на закрытие. Не допускать величины перепада  давления на мембране регулятора более 0,2 МПа. Рекомендуется настройку регулятора расхода производить при ручном управлении положением заслонки.

5) Произвести несколько циклов срабатывания регулятора расхода, контролируя «темп продавки» жидкости по шкале счетчика ТОР и секундомеру. Проверить отсутствие протечки через регулятор расхода при его закрытом положении и четкую фиксацию в открытом положении.

6)  Пустить установку в один из режимов работы в соответствии с п.п.2.2.7-2.2.8.  Проверять и записывать ежедневно показания счетчика ТОР  (при отсутствии диспетчеризации).

2.2.3 В зависимости от дебита скважины по жидкости и газу устройство регулирования расхода может работать в нескольких режимах, устанавливающихся  автоматически.

Регулятор закрыт, заслонка открыта. Происходит накопление жидкости в сепараторе, повышение уровня. Заслонка закрывает газовую линию. Перепад давления между сепаратором и коллектором возрастает. Скорость нарастания давления зависит от дебита скважины по жидкости и газу. При достижении величины перепада давления заданному настройкой регулятора (0,08-0,12 МПа)  он открывается и пропускает жидкость через счетчик с расходом  40-60% от

номинального для счетчиков ТОР. Продолжительность истечения жидкости зависит от количества, поступающих жидкости и газа.

При этом возможны режимы работы:

а) с «газовой шапкой» - при малом выделении газа происходит несколько циклов слива жидкости прежде чем заслонка откроется и сбросит часть газа, после чего вновь закроется;

б) с прекращением цикла слива в результате снижения уровня жидкости и открытия заслонки, что происходит при значительном газовыделении. Цикл повторяется, как описано выше.

в) с непрерывным истечением жидкости  - при этом перепад давления между сепаратором и общим коллектором устанавливается в зависимости от степени открытия заслонки. При наладке необходимо убедиться, что при этом режиме не происходит прорыв газа через счетчик ТОР, в противном случае потребуется заслонка с большей пропускной способностью.

После проведения наладочных работ в ручном режиме необходимо перевести ее в автоматический режим работы по заданной  временной программе и

некоторое время проконтролировать ее работу, обратив внимание на повторяемость результатов измерений.

При определении дебита скважины  следует учитывать, что на погрешность измерения оказывают влияние остаточный растворенный и свободный газ, обводненность и температура жидкости.

Для повышения точности необходимо руководствоваться  документами:

ОСТ 39-114-80 «Порядок выполнения измерений количества жидкости блочными измерительными установками «Спутник» и определения дебитов скважин по жидкости и газу»;МИ 2575-2000 «Нефть. Остаточное газосодержание».

При работе установки на кустах скважины с короткими трубопроводами и, если продукция скважины склонна к пенообразованию, определение качества сепарации по МИ 2575-2000 и введение коррекции в результаты измерения количества жидкости по ост 39-114-80 обязательно.

2.2.4 После опрессовки установки проверить работу предохранительного клапана при давлении, равном рабочему.

2.2.5 Установить подвижный контакт максимального давления электроконтактного манометра на 2% выше рабочего давления, но не выше  4,1 МПа.

2.2.6 Установка может работать в двух режимах:

1) измерительный,

2) транзитный.

Перед пуском установки на любой из  режимов необходимо закрыть задвижку (14) (рис.1).Открыть задвижки (23) под манометры, закрыть задвижку (22) на трубопроводе для сброса давления из емкости сепарационной.

2.2.7 При работе установки в режиме «измерительный» необходимо:

- закрыть задвижку (16) (рис.1), открыть задвижки (12, 13, 15).

2) снять показания счетчика ТОР, записать время, которое стояла скважина на измерении.

2.2.8 При  работе установки в режиме  «транзитный» необходимо:

- открыть задвижку (16)  закрыть задвижки  (12, 13, 15)

В блоке управления контролировать дебит.

2.2.9 Пропарку трубопровода от скважины до установки производить при работающей скважине, так чтобы температура образовавшейся смеси была не более 70оС.  Задвижки  (12, 13) должны быть закрыты . По окончании пропарки поток продукции скважины направить в  емкость и закрыть  задвижку (16)

2.2.10 Пропарку сепарационной  емкости производить одновременно с пропаркой трубопровода от скважины до установки. Продукцию скважины и пропарки задвижкой (12) направить в емкость  Продукция пропарки пройдет через сепарационную емкость и измерительную линию.

ВНИМАНИЕ! На время пропарки счетчик ТОР   заменить катушкой.

2.2.11 При работе на установках необходимо выполнять общие правила техники безопасности, действующие на объекте.

2.2.12 Устранение загазованности в технологическом блоке обеспечивается вентиляцией с забором воздуха из нижней зоны блоков. Приток свежего воздуха идет через жалюзийные решетки, расположенные в верхней части и нижней части дверей, что обеспечивает удаление газа из всего объема помещения.

Перед входом в технологический блок  включить вентилятор не менее, чем на 20 минут, и только после этого входить в помещение.

При длительном пребывании внутри блока и при проведении работ с вынужденным разливом нефти  вентилятор должен работать непрерывно.

При отсутствии электроэнергии вентиляция технологического блока, в период пребывания там обслуживающего персонала, обеспечивается открытием обеих дверей.

2.2.13 Для удаления нефти, разлившейся через неплотности (сальники, фланцевые соединения и др.) в основании технологического блока имеются патрубки. Сброс нефти производится в дренажную емкость или колодец, предусматриваемые проектом привязки установки.

2.2.14 Открытие задвижек во избежание гидроудара производить медленно. Медленное открытие производить до выравнивания давления в емкости сепарационной и трубопроводах.

2.2.15 При обслуживании и ремонте электроустановок и приборов необходимо строго соблюдать «Правила  эксплуатации  электроустановок потребителей», в том числе главу ЭШ-13 «Электроустановки взрывоопасных производств ПЭЭ и ПТБ».

2.2.16 Обслуживание установки должно осуществляться специально обученным персоналом.

2.2.17 Запрещается хранить обтирочные и другие самовоспламеняющиеся материалы в блоках установки

2.2.18 Прием изделий в эксплуатацию после его монтажа, организация эксплуатации, выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт должны производиться в полном соответствии с главой ЭШ-13  «Электроустановки взрывоопасных производств» ПЭЭ и ПТБ.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

3.1.1 Общие указания

3.1.1.1Техническое обслуживание установки производится в зависимости от способа обслуживания, в следующие сроки:

при посещении обслуживающим персоналом, но не реже одного раза в 3 дня;

один раз в 3 месяца;

один раз в 6 месяцев.

3.1.1.2 Работы производят операторы по добыче нефти и служба автоматики и телемеханики

3.1.2 Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 Виды технического обслуживания, проводящиеся при посещении обслуживающим персоналом:

проверка показаний счетчика и неисправности работы всех узлов (при отсутствии телемеханики);

проверка герметичности наружных фланцев;

проверка герметичности технологического оборудования;

проверка герметичности медных трубок

проверка давления в сепарационной емкости;

проверка предохранительного клапана;

проверка открытия и закрытия клапана регулятора расхода;

проверка открытия и закрытия заслонки;

проверка наличия напряжения в блоке управления;

проверка наличия или отсутствия сигнала аварии;

слив грязи из сепарационной емкости;

уборка помещений от грязи.

3.1.2.2 Виды технического обслуживания, проводящиеся один раз в три месяца:

проверка давления на подводящем трубопроводе (при наличии манометров);

проверка работы счетчика жидкости турбинного ТОР;

проверка хода фиксации  в открытом и закрытом положении регулятора расхода;

проверка состояния заземления;

проверка герметичности клапана регулятора расхода и заслонки.

3.1.2.3 Виды технического обслуживания, проводящиеся один раз в шесть месяцев:

осмотр уплотнений средств автоматизации;

очистка счетчика от твердых осадков и других загрязнений;

проверка герметичности мембраны регулятора расхода;

проверка пружин и штоков фиксаторов регулятора расхода;

осмотр и замена резиновых уплотнений;

смазка трущихся поверхностей смазкой ЦИАТИМ-201;

проверка работы блока управления.

3.1.2.4 При техническом обслуживании и проверке работоспособности каждой установки и ее узлов проводятся работы, указанные в табл.1.

### Т а б л и ц а - 1 Порядок технического обслуживания

| Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка герметичности наружных фланцев | При пропуске нефти во фланцевом соединении подтянуть болты. При прорыве прокладки заменить ее |  |  |
| 2. Проверка герметичности технологического оборудования и других средств автоматики |  | В случае пропуска уплотнительных элементов заменить их. | Не допускается пропуск нефти, жидкости и газа в соединениях, сальниках и т.п |
| 3. Проверка работы предохранительного клапана. |  | Проверка производится вручную. | Заеданий клапана не должно быть. |
| 4. Проверка работы регулятора расхода и заслонки в течение 1-2 опорожнений емкости. |  | При наличии заеданий смазать трущиеся детали смазкой ЦИАТИМ-201. | Движения поплавка, регулятора расхода и заслонки на газовой линии должны быть свободны без заедний |
| 5. Проверка уплотнений средств автоматики, ТОР, регулятора расхода, заслонки. |  | Разборка и замена уплотнений средств автоматики, ТОР, регулятора расхода, заслонки производится в соответствии с эксплуатационной документацией на эти изделия. Разборка регулятора расхода производится после отключения сепарационной емкости, стравливания из нее давления и полного опорожнения | Пропусков нефти и газа через уплотняющие элементы не должно быть. |

3.1.2.5 Техническое  освидетельствование

Объем, методы и периодичность технического освидетельствования ем-

кости сепарационной проводить в соответствии с таблицей 10 «Правил устрой-

ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (в дальнейшем – «Правил») в зависимости от скорости коррозии  металла при воздействии конкретных нефтей месторождений. При этом внутренний  осмотр заме-

няется гидравлическими испытаниями и проводится в сроки, указанные в таблице 10 «Правил». Выявление и устранение дефектов при внешнем осмотре, гидравлическое испытание должны проводиться в полном соответствии с требованиями раздела 6.3 «Правил».

Для гидравлического испытания должна использоваться вода. Температура воды должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 40ºС.

Перед заполнением емкости водой следует отсоединить тягу от поплавка и заслонки  на газовой  линии и открыть ее.

Закрыть вентили на трубках, соединяющих мембранную коробку регулятора расхода с сепаратором и коллектором во избежании  попадания воды, снять заглушку на гидроциклоне. Присоединить источник давления к штуцеру

на переходе между счетчиком ТОР и регулятором расхода. Заполнить сепаратор водой до ее перелива из штуцера на гидроциклоне. Заглушить штуцер.

Давление следует поднимать равномерно до достижения пробного. Скорость подъема давления не должна превышать 0,5 МПа в минуту. Время выдержки сосуда под пробным давлением – 5 минут. Давление при испытаниях

должно контролироваться двумя манометрами одного типа с классом точности 1,5.

Рекомендуемый источник давления – ручной поршневой насос типа ГН-80.

Выявление и устранение дефектов при внешнем осмотре, гидравлическое испытание должны проводиться в полном соответствии с требованиями раздела

6.3 «Правил».

Критерием вывода сепарационной емкости из эксплуатации является предельный износ стенки обечайки Ø 720 мм до толщины 9,6 мм.

Рекомендуемые точки контроля толщины указаны на рис.5.

Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт сосуда лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствований.

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.1 Возможные неисправности и методы их устранения указаны в

таблице 2.

### Т а б л и ц а – 2 Возможные неисправности и методы их устранения

| Описание последствий отказов, повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Повышение давления в трубопроводах. Опреде- ляется по манометру | Запарафинивание трубопроводов | Пропарить трубопроводы |
| 2. Повышение давления в сепарационной емкости. Определяется по манометру. | Запарафинивание или засорение счетчика | Снять и очистить счетчик |
| 3. Не открывается или не возвращается в исходное положение регулятор расхода при заданных перепадах. | Произошла разрегулировка возвратной пружины | Подтянуть или ослабить пружину возврата |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. Не создается перепад давления при заполнении емкости. Давление в емкости и выходном трубопроводе одинаково | Неполное закрытие заслонки. Негерметичность заслонки | Отрегулировать закрытие заслонки. |
| 5. Нет электрических сигналов от датчиков | Обрыв или замыкание проводов Неисправен контакт магнитоуправляемый | Устранить обрыв или замыкание Проверить и, при необходимости, заменить |

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Установка может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

5.2. Условие транспортирования установки по условию хранения 7 по ГОСТ 15150-69.

5.3. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании установка не должна подвергаться резким ударам.

5.4. Условие хранения установки 7 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40оС.

5.5. Предельный срок хранения без переконсервации 12 месяцев со дня консервации.

# АО «АК ОЗНА»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер-директор УТР

ОАО «АК ОЗНА»

______________М.В. Трубин

_______________ 2004 г.

# УСТАНОВКА                                                                                                      БЛОЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ «БИУС 40-50»

# Руководство по эксплуатации

Ха1.620.031 РЭ

Лист утверждения

# Ха1.620.031 РЭ – ЛУ

Разработал                                Р.М. Таушева

Проверил                                 В.Р. Шангареев

Н.контр.                                   Л.В. Коробова

Гл. конструктор                      А.С.Житков