ОАО «АК ОЗНА»

АЯ36

ОКП 36 6713

УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ГРУППОВАЯ  «СПУТНИК  С СКЖ»

Руководство по эксплуатации

ПДРК.611136.030 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и работы установки автоматизированной групповой

«Спутник »  со счетчиком СКЖ и содержит сведения, необходимые для  монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Выполнение требований, изложенных в РЭ, позволяет обеспечить наиболее полное использование технических возможностей установки и поддержание ее в постоянной работоспособности.

При эксплуатации установки следует дополнительно пользоваться самостоятельными документами изделий, входящих в комплект установок.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1.1 Установка автоматизированная групповая  (в дальнейшем – установка) предназначена для периодического определения по программе количества жидкости, добываемой из малодебитных нефтяных скважин по заданной программе.

Функциональное назначение установки – определение количества жидкости.

Эксплуатационное назначение установки – обеспечение контроля за технологическими режимами работы нефтяных скважин.

1.1.12. Областью применения установки являются напорные системы сбора продукции нефтяных скважин и автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтедобычи.

1.1.1.3. Согласно ГОСТ 15150-69 климатическое исполнение установки У, категория размещения 1.

1.1.1.4. Электрооборудование, размещенное в блоке технологическом, имеет взрывобезопасный (искробезопасный)  уровень взрывозащиты, маркировку по взрывозащите  IExdAT3; IExi AT3.

1.1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1.2.1. Количество подключаемых скважин ,шт            6 - 14

1.1.2.2. Диапазон дебитов, подключенных к

установке скважин, т/сут, в пределах                              от 0,5·10-3 до 120

1.1.2.3. Рабочее давление, Мпа, не более                            4,0

1.1.2.4.Параметры питание электрических цепей:

род тока                                                                       переменный

напряжение, В                                                            380\220

допустимое отклонение напряжения ,%                от минус 15

до плюс 10

частота переменного тока, Гц                                   501

потребляемая мощность, кВА, не более                  10

1.1.2.5 Перепад давления между камерным

преобразователем и общим коллектором, МПа,

не более                                                                                  1·10-2

1.1.2.6. Характеристика окружающего воздуха:

интервал температур, оС                                           от минус 50

до плюс 45

относительная влажность воздуха при темпе-

ратуре 20оС, % , не более                                                     80

1.1.2.7. Характеристика рабочей среды:

температура, оС, в пределах                                                от 5 до 70

кинематическая вязкость жидкости, м2 /с,

не более                                                                                 5·10-4

содержание воды в жидкости, объемная

доля, %, в пределах                                                             от 0 до 98

газовый фактор нм3/т, в пределах                             от 0,1 до 100

содержание парафина, массовая доля, %                 до 7

содержание сероводорода, и агрессивной

пластовой воды, г/м3, не более                                           0,3

размер механических примесей, мм,  не более          3

содержание сернистых соединений, мг/л,

не более                                                                                 35

1.1.2.8. Исполнение приборов, устройств и

электрооборудования технологического блока           взрывозащищенное

1.1.2.9. Исполнение электрооборудования

блока аппаратурного                                                      обыкновенное

1.1.2.10. Средний срок службы установок до списания, лет.        8

1.1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.1.3.1 Установка состоит из технологического и аппаратурного блоков и включает комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, комплект монтажных частей и комплект  эксплуатационных документов.

1.1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ

Принципиальная схема установки показаны на рис.1. Работа установки происходит следующим образом.

Продукция скважин через задвижки (16) поступает в переключатель скважин ПСМ (1). При помощи ПСМ продукция одной скважины через фильтр (13) направляется  в камерный преобразователь счетчика СКЖ (7) (в дальнейшем - пребразователь), а продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод (12). Жидкость, измеренная преобразователем, также направляется в общий трубопровод.

Преобразователь выдает импульсы  на блок электронный БЭСКЖ, где они преобразуются в единицу массы – килограммы и накапливаются для передачи

азначений массы на диспетчерский пульт импульсами в виде замыкающих контактов в формате один импульс на 10 килограммов массы.

.       Управление переключателем скважин осуществляется  блоком управления и индикации (БУИ) по установленной программе.  При срабатывании реле включается электродвигатель гидропривода гп-1м (3)  и в системе гидравли-

ческого управления повышается давление. Привод ПСМ под воздействием давления ГП перемещает поворотный патрубок ПСМ и на измерение подключается следующая скважина.

Длительность измерения определяется программой.

Время измерения устанавливается на промысле в зависимости от конкретных условий: дебита скважин, способов добычи, состояния разработки месторождения и других условий.

В технологическом блоке имеется освещение, обогреватели, принудительная вентиляция.

Все оборудование смонтировано на металлическом основании. На основании по периметру рамы крепятся панели укрытия.

Укрытие блока отличается легкостью, прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, хорошими теплоизоляционными свойствами.

Укрытие обеспечивает нормальные условия для работы аппаратуры и обслуживающего персонала. Электрическая проводка внутри технологического блока проложена в стальных коробах.

Конструктивно блок аппаратурный выполнен аналогично технологическому. Внутри  блока аппаратурного расположены  приборы управления и измерения.

Схема электрических соединений технологического блока и блока аппаратурного (при поставке) приведена на рис.2.

1.1.5 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На рис. 3 показаны инструмент и принадлежности, входящие в комплект установки.

Ключ специальный (1), съемник (2) и рукоятка (3) предназначены для ПСМ. Ключом отворачивают болты крепления датчика положения. Съемником отжимается пружина каретки при ее съеме и установке в корпус ПСМ. Рукоятка

служит для  переключения каретки.

#### Траверса (4)  служит для производства такелажных работ, проводимых с

установкой. Такелажные работы и монтаж установки на месте производят кра-

ном. Применение траверсы обязательно.

1.1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка как технологического, так и аппаратурного блоков выполнена на металлических табличках. Таблички также  крепятся на ПСМ, ГП-1М. На табличках указано: наименование изделия, предприятие-изготовитель, заводской номер изделия, ТУ,  год и месяц изготовления, знак  соответствия.

Помимо указанных табличек на приборах и изделиях, выполненных во взрывозащищенном исполнении, имеются предупредительные надписи и знак заземления, дается маркировка исполнения изделия.

Двери блоков при отгрузке пломбируются. Один ключ от двери уложен в    карман, приваренный к швеллеру основания.

Манометры  пломбируются на предприятии-изготовителе. Дальнейшее пломбирование этих приборов проводится организациями, имеющими право на их поверку и ремонт.

1.1.7 УПАКОВКА

Воздуховод от вентилятора на время транспортировки уложен внутри технологического помещения    и закреплен от перемещения проволокой.

Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки) уложен в отсеки рамы.

Комплект ЗИП, прокладки, плафоны светильников, ключи от дверей, прочие ЗИП и документация уложены в ящик. Ящик установлен в технологическом блоке.

1.2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВКИ

1.2.1 Обогреватель электрический ОВЭ-4.

Обогреватель электрический предназначен для отопления взрывоопасных помещений. Технические данные обогревателя электрического приведены в руководстве по эксплуатации на обогреватель.

1.2.2 Переключатель скважин многоходовой ПСМ

Переключатель скважин многоходовой ПСМ предназначен для автоматической и ручной установки скважин на измерение. Устройство и работа ПСМ приведены в руководстве по эксплуатации Ха2.954.008 РЭ.

.      1.2.3 Привод гидравлический ГП-1М

Привод гидравлический ГП-1М  предназначен для создания гидравлического давления в силовых цилиндрах исполнительных механизмов. Технические данные гидропривода приведены в паспорте Ха5.882.009М ПС.

1.2.4 Камерный преобразователь счетчика СКЖ

Камерный преобразователь счетчика количества жидкости СКЖ предназначен для измерения массы жидкости, добываемой из малодебитных  нефтяных скважин. Технические характеристики, правила эксплуатации и устройство изложены в руководстве по эксплуатации.

1.2.5 Задвижки

Задвижки предназначены для использования в качестве запорной арматуры. Технические данные задвижек приведены в паспорте на них.

1.2.6 Агрегат дозировочный плунжерный.

Агрегат дозировочный плунжерный предназначен для непрерывной подачи реагента в общий трубопровод. Технические характеристики и правила эксплуатации изложены в паспорте агрегата.

#### 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1.1 При разработке проекта привязки установки учитывать возможность накопления газа  в рабочей зоне установки (например, нельзя размещать установки в котловане).

2.1.2 Установка устанавливается на бетонном горизонтальном основании, гравийной подсыпке, эстакаде и т.д. Вид основания определяется  проектом привязки в зависимости от местных условий.

2.1.3 Планировка площади, строительство эстакады и монтаж технологического блока должны обеспечивать сток из дренажных патрубков в дренажный колодец или емкость. Расстановку блоков установки на месте монтажа производить с помощью крана, с использованием траверсы. Схема строповки показана на рис.4.

2.1.4 Перемещение блоков установки волоком, а также поднятие без применения траверсы не допускается.

2.1.5 При размещении установки на эстакаде в проекте привязки предусмотреть под основание установки укладку минераловатных плит толщиной не менее 30 мм. Минераловатные плиты должны быть предохранены от смятия и воздействия осадков. Работы по подводу питания и заземления производить согласно проекту привязки.

2.1.6 Кабели прокладывать в траншеи глубиной не менее 0,8 м.

2.1.7 Проверьте изоляцию жил кабеля прежде чем их подключить к клеммным коробкам. Подсоединить кабели согласно схеме соединений.

2.1.8. Опрессовать оборудование технологического блока водой под давлением 4,0 МПа. На время опрессовки  установить заглушки  на входные трубопроводы и общий трубопровод, После опрессовки  подключить трубопроводы скважин к входным трубопроводам.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением скважины к установке после капитального ремонта скважины и сварочных работ на трубопроводах от скважин до установки произвести промывку по обводному трубопроводу в течение 24 часов.

2.1.9 Установить и закрепить воздуховод от вентилятора, снятый на время транспортирования.

2.1.10 Проверить правильность установки преобразователя камерного счетчика СКЖ. При необходимости блок технологический выверить по уровню на преобразователе, устанавливая под углы блока технологического подкладки

2.1.11 Проверьте наличие масла в масляном баке гидропривода. Уровень его должен достигать верхней риски на масломерной линейке. При необходимости долить.

2.2 Использование установки

2.2.1 В состав обслуживающего персонала входят операторы по добыче нефти, слесари и работники службы цеха автоматизации производства (в дальнейшем – ЦАП). Количество обслуживающего персонала определяется нефтепромысловым управлением в зависимости от специфических условий  промыс-

ла. Операторы следят за технологическим процессом, состоянием технологического оборудования, измерением дебита, производят мелкий профилактический ремонт оборудования. Слесари производят профилактический ремонт технологического оборудования. Работники службы ЦАП производят периодическую поверку приборов контроля, средств автоматизации и их ремонт.

2.2.2 После проведения наладочных работ в ручном режиме необходимо перевести ее в автоматический режим работы по заданной  временной программе и некоторое время проконтролировать ее работу, обратив внимание на повторяемость результатов измерений

2.2.3  При определении дебита скважины  следует учитывать, что на погрешность измерения оказывают влияние остаточный растворенный и свободный газ, обводненность и температура жидкости.

2.2.4 Пустить установку в один из режимов работы в соответствии с п.п 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9.  Проверять и записывать ежедневно показания  счетчика нефти (при отсутствии диспетчеризации).

2.2.5 Установить подвижный контакт максимального давления электроконтактного манометра на 2% выше рабочего давления, но не выше  4,1 МПа.

2.2.6  Проверить правильность установки указателя датчика положения ПСМ. Поставить рукояткой управления каретку ПСМ на первый входной патрубок.

.       2.2.7  Установка может работать  в трех режимах:

1) через преобразователь на ручном управлении;

2) через преобразователь на автоматическом управлении;

3) через обводной трубопровод (байпасную линию).

Перед пуском установки на любой их трех режимов необходимо закрыть задвижки 21, 29, ,26   (рис.1).Открыть задвижки (25) под манометры.

Проведение измерений производить через 2 часа (время, в течение которого происходит заполнение корпуса счетчика газом).

2.2.8. При работе установки  на ручном управлении необходимо:

1)закрыть задвижки  17 ,24 (рис.1), открыть задвижки  22, 16, 23,32

2)  произвести  подключение скважины на замер вручную с помощью       рукоятки ручного переключения ПСМ. Снять показания счетчика СКЖ, записать время, в течение которого стояла скважина на измерении.

2.2.9  При переводе скважин на работу в автоматическом режиме необходимо:

1) произвести регулировку автоматики при работе скважин по обводному трубопроводу

2) включить блок питания установки, затем тумблером СЕТЬ включить БУИ.  Через 90-110 секунд должен включиться привод  ГП-1М  и произойдет переключение  ПСМ на следующую скважину. Кнопкой СБРОС АВАРИИ снять аварийный сигнал КОНТРОЛЬ ЗАМЕРА И ПОДАЧИ.

3) открыть задвижки 22, 16, 23,32

4) закрыть задвижку 24 и задвижки 17.

2.2.10 При переводе скважин на обводной трубопровод необходимо:

1)  отключить систему управления, открыть задвижку 24

2) открыть задвижки 17

3) закрыть задвижки 16

4) установить каретку ПСМ рукояткой ручного управления между двумя входными патрубками

5) закрыть задвижки 16, 22,23, 32

6) установить каретку ПСМ рукояткой ручного управления на любой  замерный патрубок.

Все операции производить при отключенном блоке БУИ.

ВНИМАНИЕ! Все задвижки на трубопроводах, с которых не поступает продукция, должны быть закрыты при всех режимах работы  установок.

2.2.11  Пропарку трубопровода от скважины до установки производить при работающей скважине, так чтобы температура образовавшейся смеси была не более 70оС.  Задвижкой  той скважины, трубопровод которой подлежит пропарке,  направить поток в обводной трубопровод. Задвижка  на обводном трубопроводе  должна быть открыта. По окончании пропарки поток продукции скважины направить в  ПСМ, закрыв задвижку  на обводном трубопроводе.

2.2.12 Пропарку ПСМ производить одновременно с пропаркой трубопровода от скважины до установки. Продукцию скважины, трубопровод которой подлежит пропарке, направить в ПСМ. Продукцию остальных скважин направить в обводной трубопровод. Задвижки на общем и обводном трубопроводе должны быть открыты. По окончании пропарки продукцию всех   скважин направить в ПСМ, закрыв задвижку 24 на обводном трубопроводе. При наличии свободного входного трубопровода пропарку ПСМ производить через него в том же порядке.

2.2.13 Очистку фильтра 13 производить в следующей последовательности:

1) откройте задвижку 29 под фильтром;

2) проверните при помощи рукоятки поворотный скребок фильтра;

3) закройте задвижку 29.

##### Если показания манометра, установленного перед фильтром и на общем

коллекторе,не выровнялись, повторите операцию, установив при помощи ПСМ скважину с наибольшей производительностью.

2.2.14 При работе на установке необходимо выполнять общие правила техники безопасности, действующие на объекте.

2.2.15  Устранение загазованности в технологическом блоке обеспечивается вентиляцией с забором воздуха из нижней зоны блока. Приток свежего воздуха идет через жалюзийные решетки, расположенные в верхней части и нижней части дверей, что обеспечивает удаление газа из всего объема помещения. Пуск и остановка вентилятора производится с помощью выключателя, расположенного на торцовой стене технологического блока.

Перед входом в технологический блок включить вентилятор не менее, чем за 20 минут, и только после этого входить в помещение.

При длительном пребывании внутри блока и при проведении работ с вынужденным разливом нефти вентилятор должен работать непрерывно.

При отсутствии электроэнергии вентиляция технологического блока в период пребывания там обслуживающего персонала обеспечивается открытием обеих дверей.

2.2.16  Вентиляция технологического блока соответствует требованиям СНиП П-33-75, «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий» (СН245-71, СН 433-79) с кратностью воздухообмена в час не менее 10.

2.2.17  На технологическом блоке красной краской выполнены надписи «За 20 минут до входа включи вентилятор», «Класс взрывоопасности В-1а».

2.2.18 Для удаления нефти, разлившейся через неплотности (сальники, фланцевые соединения и др.) в основании технологического блока имеются патрубки. Сброс нефти производится в дренажную емкость или колодец, предусматриваемые проектом привязки установок.

2.2.18 При разработке проекта привязки установки  необходимо учитывать возможность накопления газа  в рабочей зоне установки (например, нельзя размещать установки в котловане).

ВНИМАНИЕ! Открытие задвижек во избежание гидроудара необходимо производить медленно.

2.2.20  При обслуживании и ремонте электроустановок и приборов необходимо строго соблюдать «Правила  эксплуатации  электроустановок  потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Обслуживание установки должно осуществляться специально обученным персоналом.

Заземление электрооборудования и электропроводки должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и «Инструкции по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках» (СН 102-76).

2.2.21  Проектом привязки установки на конкретном месте эксплуатации должна предусматриваться молниезащита в соответствии с «Указаниями по проектированию и устройству молниезащиты  зданий и промышленных сооружений» (СН 305-77).

2.2.22 Запрещается хранить обтирочные и другие самовоспламеняющиеся материалы в блоках установки.

2.2.23  Прием установки в эксплуатацию после его монтажа, организация эксплуатации, выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт должны производиться в полном соответствии с гл. ЭШ -13   «Электроустановки  взрывоопасных  производств » ПЭЭ и ПТБ.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

3.1.1 Общие указания

3.1.1.1. Техническое обслуживание установки производится в зависимости от способа обслуживания, в следующие сроки:

при посещении обслуживающим персоналом, но не реже одного раза в 3 дня;

один раз в 3 месяца;

один раз в 6 месяцев.

3.1.1.2 Работы производят операторы по добыче нефти и служба автоматики и телемеханики.

3.1.2 Порядок технического обслуживания.

3.1.2.1 Виды технического обслуживания, проводящиеся при посещении обслуживающим персоналом:

проверка показаний счетчика и исправности работы всех узлов (при отсутствии телемеханики);

проверка герметичности наружных фланцев;

проверка герметичности технологического оборудования;

проверка герметичности соединений привода ГП и других приборов и средств автоматики;

проверка фиксации каретки ПСМ;

слив грязи из камерного преобразователя и фильтра

уборка помещений от загрязнений.

3.1.2.2. Виды технического обслуживания, проводящиеся один раз в три месяца:

проверка давления на подводящих трубопроводах (при наличии манометров);

проверка хода рейки ПСМ;

проверка хода и фиксации каретки ПСМ;

проверка герметичности каретки ПСМ;

проверка работы камерного преобразователя счетчика СКЖ.

3.1.2.3. Виды технического обслуживания, проводящиеся один раз в шесть месяцев:

осмотр уплотнений средств автоматизации;

проверка датчика положения ПСМ;

проверка работы ПСМ;

проверка работы блока аппаратурного.

3.1.2.4 При техническом осмотре и проверке работоспособности каждой установки и ее узлов проводятся работы, указанные в табл.1.

Т а б л и ц а – 1  Поряок технического обслуживания

| Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка герметичности наружных фланцев | При пропуске нефти во фланцевом соединении подтянуть болты. При прорыве прокладки заменить ее |  |  |  |
| 2. Проверка герметичности технологического оборудования и других средств автоматики |  | В случае пропуска уплотнительных элементов заменить их. |  | Не допускается пропуск нефти, жидкости и газа в соединениях, сальниках и т.п |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Проверка уплотнений средств автоматики, ПСМ, ГП. | Разборка и замена уплотнений средств автоматики, ТОР, регулятора расхода, заслонки, ПСМ, ГП производится в соответствии с эксплуатационной документацией на эти изделия. Разборка регулятора расхода производится после отключения сепарационной емкости, стравливания из нее давления и полного опорожнения | Насо гидропривода должен создавать требуемое на переключение каретки давление Пропусков нефти и газа через уплотняющие элементы не должно быть. |
| 4. Проверка работы БУИ | В соответствии с описанием на БУИ |  |

4.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И  методы ИХ  УСТРАНЕНИЯ

4.1 Возможные неисправности и методы их устранения указаны в

таблице 2.

Т а б л и ц а -  2  Возможные неисправности

| Описание последствий отказов, повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Повышение давления в трубопроводах. Опреде- ляется по манометру | Запарафинивание трубопроводов | Пропарить трубопроводы |
| 3. Утечка в гидроприводе, подтеки масла в уплотнениях | Негерметичность резьбовых соединений. Износ уплотняющего элемента вала насоса | Подтянуть соединения. Сменить уплотнения. |
| 4. Привод ГП-1М не создает давления. Не переключается каретка ПСМ | Нарушены зазоры в насосе и насос не создает давления. В масляном баке мало масла. Излом вала ведущей шестерни. Нет питания на двигателе | Отрегулировать зазоры прокладками. Долить масло. Сменить насос. Проверить наличие напряжения, электропроводку. |
| 5. Заедание каретки ПСМ. Тугой ход каретки или каретка не переключается. | Попадание постороннего предмета между кареткой и корпусом | Разобрать переключатель и убрать посторонний предмет |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6. Не фиксируется каретка ПСМ | Излом или небольшая усадка пружины каретки. Запарафинивание корпуса. | Заменить пружину. Пропарить или вскрыть и прочистить каретку. |
| 7. Переключение ПСМ произошло, но на блоке БУИ нет сигнала | Неправильно установлен магнит датчика положения | Отрегулировать |

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Установки могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

5.2. Условие транспортирования установки по условию хранения 7 по ГОСТ 15150-69.

5.3. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании установка не должна подвергаться резким ударам.

5.4. Условие хранения установки 7 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40оС.

5.5. Предельный срок хранения без переконсервации 12 месяцев со дня консервации.

ОАО «АК ОЗНА»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер-директор УТР

ОАО «АК ОЗНА»

______________М.В. Трубин

_______________ 2004 г.

##### УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ГРУППОВАЯ  «СПУТНИК С СКЖ»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПДРК.611136.030 РЭ

Лист утверждения

# ПДРК.611136.030 РЭ – ЛУ

Разработал                            Р.М. Таушева

Проверил                            В.Р. Шангареев

Н.контр                            Л.В. Коробова

Гл. конструктор                           А.С.Житков